綦水许可〔2023〕18号

重庆市綦江区水利局

关于綦江区篆塘镇三岔河水环境综合治理工程初步设计报告准予行政许可的决定

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站：

你站《关于审批綦江区篆塘镇三岔河水环境综合治理工程初步设计报告的请示》（綦水建文〔2023〕9号）、《綦江区篆塘镇三岔河水环境综合治理工程初步设计报告》（报批稿）及相关资料（项目代码：2303-500110-04-01-424519）已收悉。结合我局组织专家组对该项目的评审意见（详见附件），根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款和《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对綦江区篆塘镇三岔河水环境综合治理工程初步设计报告作出准予行政许可的决定。

一、工程位置和工程任务

本工程位于篆塘镇场镇，莲花坝桥（桩号K0+000.00），工程下游终点止于篆塘老桥（桩号K1+740.00），治理河道总长度1.74km（河道中心长度）。工程建设任务以稳坡固岸为主，兼有水土保持和美化环境等综合任务。

二、主要建筑物设计

（一）工程等别和标准

根据《防洪标准》（GB50201-2014）规定，防护区人口小于20万人，防护区耕地面积小于30万亩时，其乡村等级为Ⅳ等，防洪标准为10～20年一遇洪水。结合《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》(渝府办发〔2021〕141号)，本工程位于綦江区篆塘镇场镇范围内，确定工程河段防洪标准应为20年一遇。

根据《堤防工程设计规范》(GB50286—2013)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）规定，本工程工程级别为4级，主要建筑物为4级，临时建筑物为5级，排洪建筑物级别为4级。根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）规定，本工程永久性建筑物合理使用年限为30年。本次设计仅属于水环境、岸坡稳定综合治理，不涉及防洪达标问题。

（二）主要建设内容

本工程由新建护岸工程、跨河建筑物工程、穿堤排洪工程和生态治理工程组成。

1.新建护岸工程

新建护岸堤线长3453.02m，其中左岸长1742.36m，右岸长1710.66m，均为天然土质岸坡段，沿途布置太阳能路灯118盏。具体护岸形式如下：

左岸桩号KZ0+000.00～KZ0+072.70、KZ0+107.78～KZ0+802.81、KZ0+950.37~KZ1+302.38、KZ1+430.65~KZ1+619.34采用格宾镇脚+亲水步道+草皮护坡；KZ0+075.70~KZ0+107.78、KZ1+302.38~KZ1+430.65采用格宾挡墙+亲水步道+草皮护坡；KZ0+802.81~KZ0+950.37、KZ1+619.34~KZ1+742.36采用格宾挡墙+亲水步道+重力式挡墙+草皮护坡。

右岸桩号KY0+000.00～KY0+417.46、KY0+420.46～KY0+501.78、KY0+505.78～KY0+721.50、KY0+850.07~KY1+144.83、KY1+149.33~KY1+316.88、KY1+455.50~KY1+710.66采用格宾镇脚+亲水步道+草皮护坡；KY0+721.50~KY0+850.07采用格宾挡墙+亲水步道+草皮护坡；KY1+316.88~KY1+455.50格宾镇脚+格宾护垫草皮+亲水步道。

2.跨河建筑物工程

新建4处人行桥，均为单跨简支板梁C30钢筋砼结构。分别位于左岸桩号KZ0+072.70~KZ0+075.70（净跨3.0m，总长3.6m），右岸桩号KY0+417.46~KY0+420.46（净跨3.0m，总长3.6m）、KY0+501.78~KY0+505.78（净跨4.0m，总长4.6m）、KY1+144.83~KY1+149.33（净跨4.5m，总长5.1m）处。

3.穿堤排洪工程

新建3处排涝管，分别位于KZ0+775.79、KZ0+858.57、KZ0+943.50处，每根长9.5m，均采用DN500预制钢筋砼管，总长28.5m。

4.生态治理工程

生态治理工程设计面积8098m2，其中生态岸坡3869m2，分为入口展示区、休闲儿童活动区、滨河休闲区三大区；亲水平台4229m2。

三、施工工期

同意本工程计划施工总工期为7个月。

四、工程总投资

工程投资以区发展改革委概算批复为准。

五、其他

（一）本项目为大力实施以工代赈项目，你站在项目实施中要严格按照以工代赈相关工作要求，坚持应用尽用、能用尽用的原则，切实加大组织当地群众务工力度，尽可能提高劳务报酬发放比例。要通过现场开展实用技能和安全生产培训，帮助务工的群众掌握实际操作技能。要及时足额发放劳务报酬，规范签字确认和公示公开等程序。你站和施工单位在签订施工单位在签订施工合同、监理合同时，应将组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等相关事宜作为专门条款列入合同。

（二）你站要做好开工前的各项准备工作，工程建设严格实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制以及竣工验收等制度，及时办理自然保护地、开工备案、质量监督等相关手续，切实加强工程建设的质量、进度和资金管理。在建设过程中加强工程设计变更管理，严格按照审批程序完善设计变更手续。

（三）你站要认真研究、制定和落实工程管理体制和运行机制的方案，建立严格的责任制和奖惩办法，使工程管理实现良性循环，确保工程长期安全运行充分发挥效益。

（四）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效；需延续有效期的，你站应在有效期届满三十日前提出延续申请。

附件：綦江区篆塘镇三岔河水环境综合治理工程初步设计报告专家审查意见

重庆市綦江区水利局

2023年3月27日